东莞市预拌混凝土搅拌站资质核对情况记录表

日期：    年   月   日

| 企业名称 |  |  |  | 经济性质 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  | 等级 |  |  |
| 条件要求 |  |  |  | 实际 |  | 审核及备注 |
| 资质等级 |  | 二级 | 三级 |  |  |  |
| 商品砼年产量 |  | 10万m³，质量合格 | 5万m³，质量合格 |  |  |  |
| 企业经理 |  | 5年工程管理工作经历或中级职称 | 3年工程管理工作经历 |  |  |  |
| 技术负责人、试验室负责人 |  | 5年以上砼生产工作经历并具有相关专业中级以上职称、专人专职 | 3年以上砼生产工作经历并具有相关专业中级以上职称、专人专职 |  |  |  |
| 财务负责人 |  | 中级以上会计职称 | 初级以上会计职称 |  |  |  |
| 企业有职称的工程技术和经营管理人员 |  | 不少于15人，其中工程技术人员不少于10人，具有中级以上职称的人员不少于5人 | 不少于8人，其中工程技术人员不少于5人，具有中级以上职称的人员不少于2人 |  |  |  |
| 注册资金 |  | 2000万元以上 | 1000万元以上 |  |  |  |
| 净资产 |  | 2500万元以上 | 1200万元以上 |  |  |  |
| 近三年最高年工程结算收入 |  | 3000万元以上 | 1500万元以上 |  |  |  |
| 搅拌系统 |  | 2台，55m³/h以上 | 1台，30m³/h以上 |  |  |  |
| 搅拌运输车 |  | 10台 | 5台 |  |  |  |
| 输送泵 |  | 2台 | 1台 |  |  |  |
| 试验室 |  | 有合格的混凝土专项试验室、且配有3年以上材料试验的技术试验员 | 有合格的混凝土专项试验室 |  |  |  |

附：核对内容

1、场核实人员及搅拌系统的成套设备；

2、现场核实试验室人员配备及仪器配置；

3、现场考核试配某一强度等级的混凝土。

第1页  共2页

| 结论： 以上问题请于 年 月 日前整改完成后书面向我局报告。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 核对结果： 同意 □二级资质。 □三级资质。 □以上问题整改完成后，提供书面见证材料报建设局，审查合格后同意申请资质。 □以上问题整改完成后，提供书面见证材料报建设局，现场确认后同意申请资质。 □三个月后重新组织现场评审。 |  |  |  |
| 审核小组 成员签字 |  | 审核小组 组长签字 |  |
| 申请单位对审核结果意见： □同意 □不同意 申请单位代表签字： |  |  |  |

第2页  共2页

附：预拌混凝土试验室资质核对标准

（一）人员

1、□从事建材试验3年以上及助理工程师以上职称；          2名以上

2、□从事材料试验的技术试验员；                          6名以上

（二）试验室配置

1、□2000KN压力机，□300KN压力机，□水泥抗折机，□抗渗仪，□60升强制式砼搅拌机，□含气量测定仪，□压力泌水仪，□振动台，□贯入阻力仪，□万分之一分析天平，□马福炉，□PH值酸度计等；

2、水泥试验整套设备：

□水泥净浆搅拌机，□胶砂搅拌机，□振实仪，□凝结时间测定仪，□跳桌，     □负压筛，□蒸煮箱等；

3、砂石试验的整套设备：

□摇筛机，□烘箱，□容积升，□量筒，□天平，□针片状规等；

4、□15~30平方米面积的水泥、混凝土标准养护室和独立的留样室；

5、□二级企业增加3000KN压力机和外加剂和粉煤灰相应的检测设备；              6、其它相关设备。

（三）□有健全的产品质量保证体系，完整的试验资料，并满足相应的现行标准、规范、规程要求。

（四）试验项目

1、力学性能：□水泥的抗压、□抗折试验，□混凝土的抗压；

2、耐久性能：□抗渗试验；

3、水泥试验：□安定性、□需水量、□凝结时间、□细度；

4、砂石试验：□级配、□细度模数、□表观密度、□含水率、□含针片状、□压碎值指标、□含泥量和泥块含量；

5、外加剂：□减水率和流动度等；

6、粉煤灰：□细度、□烧失量、□需水量比、□SO3、□含水率；

7、混凝土拌合物：□试配、□表观密度、□坍落度、□坍落扩展度、□和易性、       □凝结时间、□含气量和泌水及压力泌水等；

8、物理及化学试验：□密度、□含固量（不溶物的测定）、□Cl-、□PH值、           □烧失量、□SO42－等。